ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ/ИНСТАЛИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ НА ТЕХНИКА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ И ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ИНСТАЛИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“

ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Обект на настоящата поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка, монтаж/инсталиране, изграждане на локална оптична свързаност на техника за видеонаблюдение на територията на Община Петрич  и доставка и монтаж/инсталиране на допълнително оборудване  за нуждите на центъра за видеонаблюдение“

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Предметът  на обществената поръчка  включва :

- доставка на 50(петдест) обзорни видеокамери, 2 (два) броя мрежови видеорекордери (32 тридесет и два канални), 3 (три) броя монитори и 1(един) брой UPS устройство.

- Доставка на допълнително оборудване за центъра за видеонаблюдение: Комуникационен шкаф 24U със самостоятелна вентилация. 48 портов комутатор, ODF 48 port и всичко необходимо за него, 2 бр. 16 портови захранващи шасита за медия конвертори, 2 броя рафт – тава, 2 броя защитени разклонители за шкаф, 2 бр. аранжиращи панели, 3 бр. HDMI кабела по 15 м, всички необходими крепежни елементи, маршрутизатор 16 порта 1 Gbit/s второ ниво. Монтиране на 3 допълнителни видео дисплей

В предмета на поръчката се включва също така и монтаж/инсталиране на гореописаната техника на посочените в настоящата спецификация локации, изграждане на локална оптична свързаност на доставената техника и свързването им съществуваща локална свързаност към Центъра  за видеонаблюдение.

ИЗИСКВАНИЯ

- Оферираната и доставената от изпълнителя техника следва да отговаря на следните минимални технически изисквания:

| Артикул: | Минимални технически изисквания или еквивалентни: |
| --- | --- |
| Обзорна видеокамера | 2 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP булет водоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080). 1/2.9” SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочувствителност, 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 83º.Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Scene change. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max5W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA130, PFA134, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф70х165mm. Корпус метал+PVC подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. |
| Видео рекордер | H.264 24+8 ‐ канално HDCVI/IP/Analog хибридно цифрово записващо устройство (DVR); Резолюция 1080P (1920x1080) ‐ скорост на запис 400 кад./ск или 720P (1280x720) ‐ скорост на запис 600 кад./сек, поддържа 24 HDCVI, IP или аналогови камери. 24 BNC ‐ CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 24 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI x 2/TV изходи, твърд диск до 4бр. SATA /до 6TB диск/, 1 бр. еSATA, 16 алармени входа/6 алармени изхода, различни рeжими за настройка на записа ‐ непрекъснат, ръченпри движение, RJ‐45 port (10/100M/1000M), RS485 ‐ PTZ контрол, RS232, back‐up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 3 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителски акаунта . Управление с мишка . AC100‐240V, 40W без HDD. Размери 1.5U, 440×416×68mm. Планки за монтаж в RACK шкаф. |
| Монитор | 43“/108 см, HD Тип LED Тип телевизор Non Smart TV Употреба като монитор Да Гама 2018 ВИДЕО Диагонал на екрана (см) 108 Тип дисплей Плосък Качество на изображението Full HD Аспект изображение 16:9 Резолюция на екрана (пиксели) 1920 x 1080 Главни характеристики на изображение Noise Reduction Resolution Upscaler Direct LED КОНЕКТОРИ Връзки Слот CI+ Аудио дигитален (оптичен) изход 1 Вход USB 1 HDMI портове 2 |
| Непркъсваемо захранване UPS | Производител - powerwalker Модел - vi 2000rt lcd Баркод - 4260074974324 Капацитет на мощност - 2000va / 1800 w Типоразмери - 2u Изходни конектори - 8x iec outlets Входни конектори - c14 Контролен панел - lcd Входно напрежение - 220/230/240 vac Изходно напрежение - 220/230/240 vac Форма на изходното напрежение - синусуидално Брой батерии - 6 Модел батерия - 12v/7ah Допълнителни батерии - възможност за добавяне на допълнителни батерии Размери - 438 x 608 x 86,5 mm Входна честота - 45hz - 65hz Изкривявания номинален волтаж - <3% Тегло (kg) - 28,06 Слотове за свързване - usb, rs - 232, intelligent slot, epo Време за зареждане - 4ч до 90% Шум - < 45db Време на работа - пълно натоварване - 4 min, 50% натоварване - 10 min Софтуер - winpower |

- Софтуерно подсигуряване - минимални изисквания към софтуера : Системата да дава възможност за определяне на «зони на интерес», както и за дефиниране на времеви интервали, в които да се извършва запис в специален режим.

Задаване на йерархичен достъп и да поддържа статистическа функция.

- Общи технически изисквания към системата за активно видеонаблюдение“ (ВН)

Системата за ВН да се изпълни в съответствие с технологични решения за цифрово компресиране, маршрутизиране, разпределена обработка, централизирано управление в реално време и архивиране на видеопотока, постъпващ от първичните видео средства.

Системата за ВН да осигурява мониторинг в реално време на избрана група от първични видео средства:

- визуализиране на компютърно базирана станция за наблюдение с възможност за извеждане и обработка на алармени събития и сигнали; Системата за ВН да е основана на система от мрежово свързани компресиращи модули е вградени интелигентни функции за обработка па постъпващия поток информация от първичните видеосредства в реално време:

- определяне на посоката на движение на обекти в зоната на видимост на камерата;

- автоматично разпознаване на присъствие или отсъствие на обект в зоната за наблюдение;

- автоматично генериране на алармено съобщение при навлизане в зоната на обзор на обекти ;

- Допълнително оборудване на центъра за видеонаблюдение:

Центъра за видеонаблюдение е изграден в обособено самостоятелно помещение в сградата на Общинска администрация - гр. Петрич, с административен адрес гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24. Допълнителното оборудване се състои:

Комуникационен шкаф 24U със самостоятелна вентилация. 48 портов комутатор, ODF 48 port и всичко необходимо за него, 2 бр. 16 портови захранващи шасита за медия конвертори, 2 броя рафт – тава, 2 броя защитени разклонители за шкаф, 2 бр. аранжиращи панели, 3 бр. HDMI кабела по 15 м, всички необходими крепежни елементи, маршрутизатор 16 порта 1 Gbit/s второ ниво.

Монтиране на 3 допълнителни видео дисплей

Изграждането се състои в монтирането на посочения по-горе хардуер и конфигурирането на същия в обособеното помещение.

Оборудването трябва да поддържа работен режим 24/7.

Центърът трябва да поддържа UPS, който да държи системата включена при евентуално прекъсване на електрозахранването.

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОПТИЧНИТЕ ТОЧКИ ЗА СВЪРЗВАНЕ И МОНТАЖ НА КАМЕРИТЕ

Изграждането на точките за достъп трябва да е съобразено с:

1. Места и брой за монтаж на новите камери

| Младежки дом - | 41°23'24.96"С | 23°12'41.30"И | 2 kam |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазин Гум | 41°23'39.23"С | 23°12'29.19"И | 2 kam |
| лятно кино | 41°23'35.08"С | 23°12'30.81"И | 2 kam |
| Центърален градски площад възраждне | 41°23'31.03"С | 23°12'32.21" | 2 kam |
| Площад македония | 41°23'33.58"С | 23°12'28.82"И | 2 kam |
| Ул. княз Борис 1 и ул . Атанас Лютвиев | 41°23'27.74"С | 23°12'19.47"И | 2 kam |
| Ул. Отец Паисий ПГИТ Проф. Д-р Асен Златаров | 41°23'21.39"С | 23°12'21.46"И | 2 kam |
| Ул.Цар Симеон и ул. България | 41°23'31.22"С | 23°12'4.70"И | 2 kam |
| Ул. България вход Стадиона | 41°23'26.63"С | 23°11'58.85"И | 2 kam |
| Ул. Капитан Джингаров Стадиона 2 | 41°23'21.81"С | 23°12'2.41"И | 2 kam |
| Спортна зала Арена Петрич | 41°23'52.18"С | 23°12'34.56"И | 2 kam |
| Парк жп гара | 41°24'27.17"С | 23°12'27.03"И | 2 kam |
| Ул. Цар Борис III и ул. Битолия | 41°24'9.52"С | 23°12'30.46"И | 2 kam |
| Ул. Свобода и ул. Битолия - Училище Юри Гагарин | 41°24'9.94"С | 23°12'16.58"И | 2 kam |
| Ул. Цар Симеон и ул. Европа | 41°24'9.64"С | 23°11'46.17"И | 2 kam |
| Ул. Охрид и ул.Тракия | 41°23'47.82"С | 23°13'6.41"И | 2 kam |
| ул. Тракия и ул. Стоян Хаджиев | 41°23'44.57"С | 23°13'4.77"И | 2 kam |
| Парк - кв. Дълбошница | 41°23'38.55"С | 23°12'57.22"И | 2 kam |
| Ул. Рокфелер ул. Христо Чернопеев | 41°23'52.82"С | 23°12'31.51"И | 2 kam |
| Кръгово полк. Драганов и бул. Рокфелер | 41°23'53.88"С | 23°12'24.46"И | 2 kam |
| ул. Рокфелер ул. Димитър Талев | 41°23'49.60"С | 23°11'48.46"И | 2 kam |
| Югозападна Болница | 41°23'53.22"С | 23°12'17.99"И | 2 kam |
| Село Кърналово | 41°27'44.87"С | 23°13'14.67"И | 2 кам |
| ЗАКРИТ ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАЗАР | 41°23'45.51"С | 23°12'32.26"И | 1 кам |
| Зеленчукова борса | 41°25'32.04"С | 23°12'53.01"И | 2кам |
| Ул Отец Паисий и ул. Пощенска | 41°23'25.31"С | 23°12'26.10"И | 1кам |

2. Монтажа на камерите и свързването им в съществуващата локална свързаност към Центъра за видеонаблюдение

Изпълнителят следва да достави и монтира изделията на посочено от Възложителя място в Община Петрич.

Мрежови видеорекордери, Монитори и  UPS устройство

Изпълнителят следва да достави и монтира изделията на посочено от Възложителя място в сградата на Общинска администрация - Петрич, гр. Петрич.

ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ИНСТАЛИРАНЕ СА ЗА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПАКОВКАТА И МАРКИРОВКАТА, ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ „ФРАНКО АДРЕСА“, ПОСОЧЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА.

УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА:

- Доставените артикули ще бъдат приемани от определени от Възложителя длъжностни лица.

Предаването и приемането на доставените артикули, предмет на договора, се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните по договора.

При приемането, представителите на Възложителя проверяват количеството, външния вид и техническите характеристики на артикулите в присъствие на представител/и на Изпълнителя.

Ако доставените артикули не съответстват на техническото предложение от договора. Възложителят отказва приемането й.

- За изпълнение на поръчката се подписва окончателен приемо-предавателен протокол за приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка като вид, количество и качество, съответстващи на заложените параметри от страна на Възложителя, извършен монтаж и положителен резултат след извършени проби на монтираната техника, подписан от представители на двете страни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ - до 50 000 лв. без ДДС.

УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, КАКТО СЛЕДВА:

- Срок за изпълнение - до 20 (двайсет) работни дни от получаване на заявка от страна на Възложителя и сключване на договор.

- Начин на плащане;

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми изцяло в срок до 10 (десет) дни от:

- представяне на фактура - оригинал;

- окончателен приемо-предавателен протокол за приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка като вид, количество и качество, съответстващи на заложените параметри от страна на Възложителя, извършен монтаж и положителен резултат след извършени проби на монтираната техника, подписан от представители на двете страни.

- Гаранционен срок и условия. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на изделията през гаранционния срок.

Гаранционният срок на техниката следва да е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца. Същият започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки за доставката и монтажа на съответното изделие.

В рамките на договорения гаранционен срок изпълнителят се задължава да отстранява несъответствията на доставената техника за видеонаблюдение след получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен от него представител на уведомление без допълнително заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на тахниката за видеонаблюдение от месторазположението при Възложителя до оторизирания сервиз и обратно е за сметка на Изпълнителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което изделията (камерите) са при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на доставката или до отстраняване на дефекта/ несъответствието/повредата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Предложения, които не са изготвени в съответствие с всички изисквания на Възложителя от обявата и документацията за участие няма да се оценяват.

Възложителят си запазва правото да увеличава и намалява броя точки на свързаност и услугите за тях в зависимост от потребностите си.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ:90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Забележка:

В настоящата техническа спецификация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

Изготвил:

………………………

/Юлиан Антонов/