	[image: image1.emf]
Европейски съюз

Европейски фонд за

Регионално развитие 
	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”
	[image: image2.png][ =
B

EPATWBHA NPO

OKOAHA CPEfA







ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци по проект„проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 Г.” с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци.“.

Обособена позиция 2: „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване на биоразградими (зелени) битови отпадъци “.
I. Предмет на поръчката:

Настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности:

Обособена позиция 1:

•
Доставка на 60 броя пластмасови контейнери за разделно събиране на зелени oтпадъци от домакинствата на територията на в гр. Петрич и селата Кърналово, Марикостиново, Михнево и Първомай, с обем на всеки контейнер 1,1 куб.м

Обособена позиция 2:

•
 Доставка на 1 брой сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 тона за транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци от контейнерите за разделно събиране на зелени битови отпадъци до компостиращата инсталация

•
Доставка на 1 брой сметосъбиращ камион с товароносимост 5 тона за транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци от зелени площи на територията на населените места в община Петрич до компостиращата инсталация.
II. Изисквания към изпълнението на поръчката:
Описание на техническите изисквания към доставките по Обособена позиция 1: „Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци.“:

Минимални технически изисквания

1.
Вместимост: 1.1 м3; Товароносимост: мин. 440 кг; Тегло на контейнера: мин. 60 кг.; Дебелина на стените на контейнера: мин. 6 мм

2.
Контейнери с четири колела съгласно стандарт: EN 840-3:2013 за контейнери с объл капак с пружинен механизъм за самозатваряне и разтоварване чрез шийка за въртене и/или гребен

3.
Контейнерите да са съвместими със специализиран автомобил съгласно EN 1501-1:2011

4.
Материал на изработка:

- Полиетилен с висока плътност (HDPE) произведен от нерециклирана суровина. Устойчив на химическо и биологично въздействие. Устойчив на UV радиация и температурни амплитуди от - 30 до + 50 градуса.

5.
Гладка повърхност, непозволяваща залепването и задържането на отпадъците.

6.
Транспортиране: оборудван с 4 (четири) въртящи се колела с гума, 2 (две) от които със спирачка

7.
Цвят: кафяв

8.
Отговаря на изискванията за безопасност по EN 84U-b:2013

9.
Съответствието на изискванията проверено чрез методите съгласно EN 8405:2013

10.
Гаранция: мин. 2 год. 

Описание на техническите изисквания към доставките по Обособена позиция 2: „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване на биоразградими (зелени) битови отпадъци “:
А. Сметосъбиращ камион събиране на растителни отпадъци от домакинствата в община Петрич
1.
Сметосъбираща надстройка по стандарт EN 1501-1:2011

1.1.
Тяло на надстройката

1.1.1.
Материал: високоякостна стомана (min. НВ 450), корозионно и абразивно устойчива с дебелина мин 3.0 mm



1.1.2.
Външен цвят: оранжев .

1.1.3.
Компактиращо устройство тип „Вариопреса със степен на компактиране 4.1

1.1.4.
Гумено уплътнение между изсипващата система и бункера

1.1.5.
Гъвкава тръба за отливане на течности

1.2.
Изсипваща система:

1.2.1.
Задвижване: Хидравлично

1.2.2.
Материал: високо-якостна стомана ( min. НВ 450), корозионно и абразивно устойчива 


1.2.3.
Капак за разтоварване на надстройката: мин. 80 градуса 
1.2.4.
Предпазен клапан за хидравликата на изсипващото устройство

1.2.5.
Управление на шлюза разположено извън кабината 
1.2.6.
Продължителност на един цикъл на изсипване (отваряне, изсипване и затваряне), макс. 240 сек







1.3.
Приемателен бункер:

1.3.1.
Минимален капацитет: 2,0 м3
1.3.2.
Материал: високо якостна стомана (min. НВ 450), корозионно и абразивно устойчива 
1.3.3.
Автоматично отключване и заключване на приемателния бункер при затваряне на шлюза

1.4.
Повдиган за контейнери с хидравлично задвижване:

1.4.1.
Подходящ за повдигане и изпразване на контейнери, както следва:

•
1100 л 1EN840-3:2004) с изпъкнал капак - чрез шийка за въртене.

1.4.3.
Продължителност на един цикъл за разтоварване на контейнери: максимум 40 секунди
2.
Шаси (камион)

2.1.
Носимоспособност, основни размери:

2.1.1.
Полезен товар: мин. 1,4 т.
2.1.2
Задвижване: заден задвижващ мост с двойни колела; двуосен автомобил

2.2.
Двигател

2.2.1.
Тип на двигателя: дизелов

2.2.2.
Мощност: мин. 200 к.с.

2.2.3.
Емисионен стандарт съобразно действащите към момента на доставка законови изисквания.

2.2.4.
Газоизпускателна система с горен изход

2.2.5.
Автоматично регулиране на оборотите на двигателя при включване на хидравличната система

2.2.6.
Хидравличен усилвател на кормилната система

2.2.7.
Механична скоростна кутия с минимум 5 + 1 предавки

2.2.8.
Задна ос: с блокаж на диференциала

2.3.
Спирачна система: двукръгова, дискови спирачки на предни и задни колела, моторна спирачка, ABS, автоматично регулиране на спирачното усилие


2.4.
Електрическа система

2.4.1.
Акумулатори - мин. 2 бр.

2.5.
Шофьорска кабина:

2.5.1.
2+1 места с триточкови предпазни колани

2.5.2.
Тахограф

2.5.3.
Климатик

2.5.4.
Добра шумо- звуко- и прахоизолация

2.5.5.
Светлинни индикатори, сигнализиращи работещ механизъм и отключен приемателен бункер

2.5.6.
Цвят: оранжев

3.
Други изисквания:

3.1.
Минимум 2 бр. въртящи се жълти предупредителни лампи на покрива


3.2.
Звуков сигнал при движение назад

3.3.
Осветление на работната зона отзад

3.4.
Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да се извършва извън сервиз

3.5.
Инструкции за експлоатация и техническо поддържане на камиона и надстройката на български език

3.6.
Автомобилът се доставя напълно окомплектован и зареден с всички необходими течности

4.
Производство - Фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2018г.
Б. Сметосъбиращ камион за отпадъци от обществени паркове и градини

1.
Сметосъбираща надстройка по стандарт EN 1501-1:2011

1.1.
Тяло на надстройката

1.1.1.
Материал: високоякостна стомана (min. НВ 450), корозионно и абразивно устойчива с дебелина мин 3.0 mm



1.1.2.
Външен цвят: оранжев .

1.1.3.
Компактиращо устройство тип „Вариопреса със степен на компактиране 4.1

1.1.4.
Гумено уплътнение между изсипващата система и бункера

1.1.5.
Гъвкава тръба за отливане на течности
1.1.6. Общ полезен обем – мин. 16м3
1.2.
Изсипваща система:

1.2.1.
Задвижване: Хидравлично

1.2.2.
Материал: високо-якостна стомана ( min. НВ 450), корозионно и абразивно устойчива 


1.2.3.
Капак за разтоварване на надстройката: мин. 80 градуса 
1.2.4.
Предпазен клапан за хидравликата на изсипващото устройство

1.2.5.
Управление на шлюза разположено извън кабината 
1.2.6.
Продължителност на един цикъл на изсипване (отваряне, изсипване и затваряне), макс. 240 сек







2.
Шаси (камион)

2.1.
Носимоспособност, основни размери:

2.1.1.
Полезен товар: мин. 5 т.

2.1.2
Задвижване: заден задвижващ мост с двойни колела; двуосен автомобил

2.2.
Двигател

2.2.1.
Тип на двигателя: дизелов

2.2.2.
Мощност: мин. 200 к.с.

2.2.3.
Емисионен стандарт съобразно действащите към момента на доставка законови изисквания.

2.2.4.
Газоизпускателна система с горен изход

2.2.5.
Автоматично регулиране на оборотите на двигателя при включване на хидравличната система

2.2.6.
Хидравличен усилвател на кормилната система

2.2.7.
Механична скоростна кутия с минимум 5 + 1 предавки

2.2.8.
Задна ос: с блокаж на диференциала

2.3.
Спирачна система: двукръгова, дискови спирачки на предни и задни колела, моторна спирачка, ABS, автоматично регулиране на спирачното усилие


2.4.
Електрическа система

2.4.1.
Акумулатори - мин. 2 бр.

2.5.
Шофьорска кабина:

2.5.1.
2+1 места с триточкови предпазни колани

2.5.2.
Тахограф

2.5.3.
Климатик

2.5.4.
Добра шумо- звуко- и прахоизолация

2.5.5.
Светлинни индикатори, сигнализиращи работещ механизъм и отключен приемателен бункер

2.5.6.
Цвят: оранжев

3.
Други изисквания:

3.1.
Минимум 2 бр. въртящи се жълти предупредителни лампи на покрива


3.2.
Звуков сигнал при движение назад

3.3.
Осветление на работната зона отзад

3.4.
Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да се извършва извън сервиз

3.5.
Инструкции за експлоатация и техническо поддържане на камиона и надстройката на български език

3.6.
Автомобилът се доставя напълно окомплектован и зареден с всички необходими течности

4.
Производство - Фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2018 г.
 
III.
Място на доставката:

Доставката следва да се извърши на територията на община Петрич, както следва:

Обособена позиция 1: Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич, местност „Тумбите“, землище на гр.Петрич.

Обособена позиция 2: Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич, местност „Тумбите“, землище на гр.Петрич.
 
IV. Допълнителни изисквания
· Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционно поддържане, включително мобилно гаранционно поддържане при нужда, до адрес посочен от Възложителя – територията на гр.Петрич. 
· Изпълнителят да разполага с мобилен сервизен екип.

· Срок за изпълнение на доставката и подписване на приемо-предавателен протокол за приемане е до 90 календарни дни (в зависимост от предложението на изпълнителя), , считано от датата следваща датата на получаване на писмено известие за доставка от Възложителя
· Минималният срок за гаранционно поддържане е: 

- 36 месеца или 150 000 км (което настъпи първо) за базовите камиони по Обособена позиция №2;

- 24 (двадесет и четири) месеца за контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци Обособена позиция №1;
· Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките на оферираната техника и оборудване, като следва да покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация. 

· Участникът трябва да е оторизиран от производителите или техните представители за територията на Р България за продажба на оферираната техника и оборудване за участие в процедурата, както и да притежава оторизация за сервизна дейност на бранда.

· Доставената оферираната техника, трябва да отговарят на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.

· Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за последващото й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС, НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и други.

· Възложителят си запазва правото, ако при приемането на доставената техника има неотговарящи параметри от Техническата оферта на участника, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия и се определя срок за отстраняването им.

· Контейнерите за отпадъци трябва да бъдат нови, неупотребявани.

· Допуска се само машини и техника -  новопроизведена, неупотребявана и напълно оборудвани с:

·  Всички изискващи се експлоатационни течности и консумативи, гарантиращи правилната им експлоатация.

· Инструкция за експлоатация на български език, сертификати за съответствие, гаранционна и/или сервизна книжка.

ЗАБЕЛЕЖКА: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации; международни стандарти; други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива - чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.
Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията за участие има посочен: конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.
Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.

6

[image: image1.emf][image: image2.png]