ОДОБРИЛ: заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

МАРИЯН ЖЕЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА  ИЗРАБОТВАНЕ  НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА

ОБЕКТ: „Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за подобряване на водообмена и регулиране нивото на водите на Шабленско езеро при аварийни ситуации“

ФАЗА:  ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА ШАБЛА

- ВЪВЕДЕНИЕ

Местонахождение: ПИ 83017.44.18 и ПИ 83017.44.66 по КК на землище-Шабла, Община Шабла, Област Добрич

Собственост:  Държавна

Да се разработи Технически проект съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чл. 140 от Закона за водите и във връзка с изпълнение на мерки в плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“. Целта е да се проектира хидротехническо/ски съоръжение/я за подобряване на водообмена и регулиране нивото на водите на Шабленско езеро и за предотвратяване наводнения на Резиденция „Шабла“. Проектът да бъде изцяло съобразен с Плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“ и да способства за подобряване състоянието на водната екосистема на Шабленското езеро чрез контролирано изпускане на езерни води в Черно море. По този начин трябва да се постигне опресняване на езерните води и прочистването им от биогени и органични отпадъци.

Главните задачи, които проектът трябва да реши са:

- Определяне на най-подходящото място за ситуиране на съоръжението и  пробиване между езерото и морето

- Проектиране и изграждане на система от затвори (саваци) позволяващи контролирано изпускане на различни водни количества от езерото в морето

- Определяне на подходящ режим за отваряне и затваряне на преградното съоръжение

- Използване на екологични и щадящи околната среда технологии и материали по време на строителството

ІІ. ИЗХОДНИ ДАННИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО

Основните изисквания, с които трябва да бъде съобразен проекта са:

- Осигуряване на максимално оттичане, с минимални застойни зони

- Възможност за оттичане на водите при най-вероятни прогнозни нива за около 15-20 дни, което да създаде условия за увличане и отнасяне в морето на плаващите и на част от дънните наноси, както и достатъчно време за възстановяване на водните нива в езерото

- Осигуряване на свободно водно ниво в изпускателите с цел свободно движение на плаващи наноси

- Каналът довеждащ езерните води до съоръжението да позволява свободно движение на плаващи наноси чрез облицоване или др.

- Нивото на преливния ръб на съоръжението да бъде не по-малко от +0,60м надморска височина.

ІІІ. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЧАСТИ НА ПРОЕКТА

Техническият проект да съдържа следните части :

- Част „Геодезия“ – да се извърши предварително геодезическо заснемане на засегнатите поземлени имоти или достатъчни части от тях и околният терен, съоръжения и т.н. в периметъра на обхвата на проектираният обект и около него (по преценка за необходимост на проектантите по другите части) и се представи в координатна система БГС 2005 г. в графичен и цифров вид – като подложка AutoCAD за другите части на проекта. Изготвя се обяснителна записка с трасировъчен план обвързан с осовата мрежа и координатен регистър за всички елементи на обекта.

- Част „Геология“ – да се изработят инженерно-геоложки проучвания в обем и обхват необходим за ползване от всички специалности по разработваният проект. В него да се обърне особено внимание на слабите участъци. ИГД да съответства на изискванията на „Норми за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания“ от 1993 г.

- Част „Хидрология“ – да се изготви хидроложки доклад обобщаващ орохидрографските характеристики на водосборната област за определяне на нормативните оразмерителни водни количества с изчертаване на теоретична крива на обезпечеността на водните количества и ключова крива на водните стоежи при избраният профил и характеристики на водното течение.

- Част „Хидротехническа“ – да се извърши хидравлично оразмеряване на водното корито за провеждане на нормативното водно количество. Да се обоснове принципа на работа на съоръжението, като то да осигурява  подобряване на водообмена и регулиране нивото на водите на Шабленско езеро. В графичната част на проекта да се дадат ситуация в подходящ мащаб, чертежи на съоръжението, надлъжен профил на проектният участък, напречни профили (през метраж преценен от проектанта).

- Част „Пътна и Временна организация на движението“ (изготвя се при необходимост и по преценка на проектанта) – Проектната документация да се изработи относно необходимостта от изпълнение на експлоатационен път за обслужване на съоръжението. Решенията ще зависят от избраното трасе на пътните връзки и организацията на строителството. Да се дадат варианти за прокарване на временни пътища за обслужване на обекта и връзки до депа за наносните отложения и растителни отпадъци.

- Част ПБЗ;

- Част ПУСО;

- Част ПБ;

- Част сметна документация (КСС).

Техническите проекти, трябва да бъдат предоставени надлежно подписани и подпечатани в 5 еднообразни копия на хартиен носител и на 1 магнитен носител.

Всички части на проекта да се разработят от лицензирани лица, членове на КИИП с пълна проектантска правоспособност и валидна застраховка „Професионална отговорност”.

Проектите да съдържат

- Челен лист;

- Виза (скица) за проектиране;

- Удостоверение на проектанта от КИИП за същата година;

- Застрахователна полица на проектанта;

- Обяснителна записка;

- Оразмеряване на съоръженията (където е необходимо);

- Подробни количествени сметки за СМР;

- Чертежи – ситуация, надлъжни и напречни профили, разрези, съоръжения, детайли и др. необходими в съответен мащаб.

Да се спазват всички нормативни изисквания, предвидени в законодателството на Република България.

Възложителят ще съгласува проекта с отговорните инстанции и експлоатационни дружества, като таксите за това са за негова сметка. При необходимост ползва съдействието на водещия проектант.

Ако възложителят или съгласуващите инстанции установят неточности или пропуски в инвестиционния проект, то той се преработва за сметка на проектанта в указан от възложителя срок.

IV. Комуникации и предоставяне на информация

Изходните данни и документацията ще бъде осигурена от и чрез съдействието на Възложителя на проекта - община Шабла.

Кореспонденцията между Възложителя и Изпълнителя ще бъде в писмена форма, официално регистрирана в деловодството на община Шабла.

- Предаване и приемане на разработката

Работните проектни части трябва да бъдат предоставени на Възложителя надлежно подписани и подпечатани в 5 еднообразни копия на хартиен носител и на 1 магнитен носител, за което да бъде оформен приемо-предавателен протокол след приемане от ОЕСУТ.

- Задължения на изпълнителя

Изпълнителят се задължава да докладва разработката на заседание на ОЕСУТ.

- Нормативна база

Проектът следва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на утвърдената в Република България нормативна уредба.

При разработването на инвестиционния проект – фаза технически проект следва да бъдат спазени разпоредбите на посочените по-долу нормативни документи отразяващи добрите практики в проучването и проектирането на подобни обекти :

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Закон за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г. и изм.);

- Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки – 1994 г.;

- Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения. (публ. БСА 11/1985 г.);

- Наредба №РД-02-20-8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г. и изм.);

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци;

- Еврокод 1;

- Еврокод 2;

- Еврокод 7;

- Еврокод 8;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата, предмет на настоящото задание, същите следва своевременно да бъдат съобразени и отразени в разработките.

В проекта следва да се предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Р България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и други), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 от ЗТИП.

Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите да е оценено и удостоверено и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление №325 на МС от 2006 г.

При разработването на инвестиционния проект да се заложи използването на съвременни технологични решения, ефективна механизация и автотранспорт и създаване на оптимални условия за дълготрайно използване.

На най-ранен етап на инвестиционното предложение е необходимо да се извърши преценка за необходимостта от ОВОС, ОС и да се получи разрешение за ползване на воден обект по реда на Закона за водите.

Конкретните проектни решения да бъдат разработени в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР, включително подробни количествени сметки по всички части. Проектната документация трябва да осигурява проектни решения от започването и изпълнението на СМР до завършването на обекта. Техническия проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел ІІ от ЗУТ – чл. 142, ал. 1-6, чл. 143, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, чл. 144, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 и ал. 3.

Изготвил:  арх. Нейкова