ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО (СЕРВИЗНО) ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТОВАРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ“

В изпълнение Проект № ROBG-393 „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“

Съдържание

I. Описание на предмета на поръчка	3

1.	Контекст. Общи и специфични цели	3

2.	Предмет и обхват на поръчката	4

II. Технически изисквания	4

1.	Общи характеристики	4

2.	Допълнително оборудване	9

2.1.	Демонтируема помпа за отводняване	9

2.2.	Пясъкоразпръскващо устройство	9

2.3.	Гребло за сняг	10

2.4.	Роторен снегорин	10

III. Общи условия за изпълнение	11

1.	Място на изпълнение на договора	11

2.	Срок за изпълнение на договора	11

3.	Начин на образуване на цената на договора	11

4.	Начин на плащане	11

IV. Специфични условия за изпълнение	12

1.	Изисквания	12

2.	Гаранционно обслужване	13

3.	Приемане на доставката	14

Описание на предмета на поръчка

Контекст. Общи и специфични цели

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на Проект № ROBG-393 „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ (Проект).

Проектът цели постигането на следните общи цели:

- да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион между Румъния и България, да участват в съвместното развитие на един кооперативен район, използвайки своите човешки, природни и екологични ресурси и предимства, по устойчив начин;

- да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на извънредни ситуации и намесата на органите, както и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране при заплахи за здравето и живота на гражданите и стоките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.

Реализирането на поставените общи цели е обусловено от осъществяването на следните специфични цели на Проекта:

- предложение за създаване на устойчиво трансгранично партньорство в областта на превенцията и намесата в извънредни ситуации;

- оборудване на местните публични власти със специфично оборудване, необходимо за управление на риска в трансграничния регион, което ще осигури ефективна намеса в извънредни ситуации;

- придобиване на специално оборудване за трансгранично предупреждение на населението при извънредни ситуации, като земетресения, пожари и разработване на съвместни карти на опасностите;

- организиране на примери за обучение и най-добри практики;

- разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредна ситуация.

Предмет и обхват на поръчката

Настоящата обществена поръчка е с предмет и обхват, отнасящи се до доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на специализирано високопроходимо товарно превозно средство, с допълнително оборудване, за нуждите на Община Шабла.

Поръчката е с код по Общия терминологичен речник: 34100000-8 „моторни превозни средства“; 34113200-4 „превозни средства с висока проходимост“.

Технически изисквания

- Общи характеристики

| № | Характеристика | Изискване |
| --- | --- | --- |
|  | Задвижване | 4 х 4 |
|  | Междуосово разстояние | не по-малко от 3150 мм |
|  | Двигател | Дизелов, ЕВРО 6 |
|  | Мощност на двигателя | не по-малко от 200 кW (~270 к.с.), 1100 Nm |
|  | Блокировка на диференциала | да |
|  | Блокировка на диференциала на първи мост | Да |
|  | Портален заден мост | да |
|  | Портален преден мост | да |
|  | Спирални пружини с прогресивни характеристики | да |
|  | Датчик за кондензация в пневматичната система | да |
|  | Пневматични дискови спирачки – преден и заден мост | да |
|  | Антиблокираща система (ABS) | да |
|  | Автоматично регулируема спирачна система според теглото на машината (ABL) | да |
|  | Паркинг спирачка – заден мост | да |
|  | Допълнителен извод за въздух | да |
|  | Отопляем въздухоизсушител | да |
|  | Хидравлична система за управлението | да |
|  | Рама с надлъжни лонжерони и напречници | да |
|  | Възможност за монтаж на допълнително оборудване на рамата | да |
|  | Възможност за монтаж на допълнително оборудване в междуосието | да |
|  | Предни скоби за монтаж на допълнително оборудване | да |
|  | Задни скоби за монтаж на допълнително оборудване | да |
|  | Климатик | да |
|  | Мултифункционален волан | да |
|  | Електрически прозорци | да |
|  | Поленов филтър на отоплителната система | да |
|  | Възможност за промяна на височината на кормилната колона | да |
|  | Интериорно осветление | да |
|  | Седалка на водача с независимо въздушно окачване | да |
|  | Седалка за пасажера с възможност за регулиране по височина, дължина и наклон | да |
|  | Триточкови обезопасителни колани | да |
|  | Централна конзола с контролер | да |
|  | Електрическа инсталация за ремарке | 24 V, 15 pin |
|  | Акумулатори | 2 х 12V / 140 Ah |
|  | Постоянно захранен цокъл в централната конзола | 24 V, 15 Ah |
|  | Панорамна кабина с къс преден надвес | да |
|  | Възножност за монтаж на странични маяци на кабината (ляв и дясен) | да |
|  | Странични предпазители | да |
|  | Хидравличен механизъм за повдигане на кабината | да |
|  | Основни огледала за обратно виждане – подгреваеми и с електрическо управление | да |
|  | Широкоъгълно огледало за обратно виждане с подгряване | да |
|  | Охладител на скоростната кутия | да |
|  | Еднодисков съединител | да |
|  | Електро-пневматично превключване (EPS) | да |
|  | Постоянно задвижване на всички колела с блокаж на диференциала | да |
|  | Бордова диагностика | да |
|  | Бордови компютър с дисплей | да |
|  | Възможност за заключване на капачките на резервоарите | да |
|  | Дневни светлини | да |
|  | Регулируемо ниво на основните фарове | да |
|  | Халогенни основни фарове | да |
|  | Задни светлини и задни халогенни фарове за мъгла | да |
|  | Предни халогенни фарове за мъгла | да |
|  | Предни габаритни светлини | да |
|  | Допълнителни повдигнати предни светлини за прикачвано оборудване | да |
|  | Тръба за отвеждане на изгорелите газове, разположена вертикално зад кабината | да |
|  | Моторна спирачка | не по-малко от 400 кВ |
|  | Двоен хидравличен кръг | да |
|  | Ръчно управление на дроселовата газ | да |
|  | Охладителна перка с хидростатично задвижване | да |
|  | Преден авариен теглич | да |
|  | Тегло на теглено ремарке | не повече от 13 т. |
|  | Темпомат | да |
|  | Ограничител на скоростта до 90 км/ч | да |
|  | Зумер за заден ход | да |
|  | Дигитален тахограф | да |
|  | Външен сенник | да |
|  | Алтернатор | 28 V/ 150 A |
|  | Имобилайзер | да |
|  | Платформа с хидравличен цилиндър | да |
|  | Задни хидравлични изводи | да |
|  | Самосвална хидравлика | да |
|  | Допълнителен филтър с водоотделител | да |
|  | Междинна рама за надстройката | да |
|  | Аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, триъгълник | да |
|  | Резервна гума | да |
|  | Резервна джанта | да |
|  | Прожектор / фенер | да |
|  | Маркуч за помпане на гуми | да |
|  | Авариен комплект | да |

- Допълнително оборудване

В рамките на обществената поръчка, следва да бъде доставено също така и следното допълнително оборудване за превозното средство:

  - Демонтируема помпа за отводняване

| № | Характеристика | Изискване |
| --- | --- | --- |
|  | Тип на помпата | центробежна |
|  | Дебит на помпата | не повече от 6400 л./мин |
|  | Тегло на помпата | не повече от 1 т. |
|  | Задвижване на помпата от РТО на базовата машина | да |
|  | Маркучи за засмукване | дължина не по-малка от 5 м. |
|  | Средства осигуряващи бърз монтаж / демонтаж | да |

  - Пясъкоразпръскващо устройство

| № | Характеристика | Изискване |
| --- | --- | --- |
|  | Обем / капацитет | не по-малък от 2 м3 |
|  | Верижно задвижване | да |
|  | Контролно табло с тахометър | да |
|  | Сензор за липса на материал | да |
|  | Галванизирана решетка | да |
|  | Маяк | да |
|  | Покривало | да |
|  | Резервоари за течности към пясъка | с вместимост не по-малка от 800 кг. |

  - Гребло за сняг

| № | Характеристика | Изискване |
| --- | --- | --- |
|  | Форма | V-образно |
|  | Материал | Стомана |
|  | Допълнителни светлини от двете страни на греблото | да |
|  | Светлоотразители | да |
|  | Захранване | 24 V |

  - Роторен снегорин

| № | Характеристика | Изискване |
| --- | --- | --- |
|  | Степени на работа | не по-малко от 2 |
|  | Хидравлично задвижване | да |
|  | Задвижване чрез силоотводен вал от базовата машина и кардан | да |
|  | Захранване | 24 V |

Общи условия за изпълнение

- Място на изпълнение на договора

Поръчката се изпълнява на територията на Република България, гр. Шабла, в офис помещенията на Възложителя и избрания изпълнител.

- Срок за изпълнение на договора

Срокът на договор започва да тече от подписване на договора, а срокът за извършване на доставката е до 210 ( двеста и десет) календарни дни считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя .

Участниците следва да предложат конкретен срок за извършване на доставката в предложенията си за изпълнение.

Минималния срок за доставка е 120 (сто и двадесет) календарни дни, а максималния 210 (двеста и десет) календарни дни.

Участници предложили по-малък срок от минималния или по-голям от максималния ще бъдат отстранени от процедурата.

- Начин на образуване на цената на договора

Цената на договора включва всички присъщи разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото реализиране на предмета на договора за обществената поръчка.

- Начин на плащане

Плащанията по договора ще се извършват по банков път, по представена от изпълнителя банкова сметка.

Възнаграждението за изпълнението на договора ще бъде изплатено както следва:

- Авансово плащане, в размер на 50 (петдесет) на сто от стойността на договора платимо в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо, издаването на проформа фактура и представянето на изискуемата гаранция, обезпечаваща авансовото плащане, във форма съгласно проекта на договор;

- Окончателно плащане, в размер на 50 (петдесет) на сто от стойността на договора платимо в срок до 10 (десет) работни дни, считано от приемането на доставката въз основа на двустранен приемо-предавателен протокол и издаването на фактура.

Специфични условия за изпълнение

- Изисквания

Превозното средство и допълнителното оборудване следва:

- да са фабрично нови, произведени не по-рано от 01.01.2018 г.

- да са с доказан произход, придружени със сертификат/-и за съответствие; към техническите си предложения участниците следва да приложат копие на валиден ЕО сертификат за съответствие, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);

- да са придружени от необходимите за регистрация документи;

- да са придружени от гаранционна и сервизна книжка на български език;

- да са придружени от инструкция (ръководство) за експлоатация на български език.

Превозното средство и допълнителното оборудване следва да отговарят на приложимите нормативни изисквания; съответните регламенти за производство и монтаж; и на съответните приложими стандарти.

Всички компоненти на превозното средство, стандартни части, работни инструменти и приспособления, както и допълнителното оборудване, трябва да се доставят готови за непосредствена експлоатация, окомплектовани, съгласно изискванията на тази спецификация и предписанията на производителя.

Участниците следва да притежават права за представителство и търговия на предлаганото превозно средство и допълнително оборудване от производителя. За целта към техническите предложения следва да се приложи копие от оторизационно писмо / сертификат или друг документ, издаден от производителя или официален негов представител, удостоверяващ правата за представителство и търговия.

- Гаранционно обслужване

В технически си предложения участниците трябва да предложат срок за сервизно (гаранционно) обслужване – гаранционни срокове, при следните условия:

- Общо за превозното средство – не по-малко от 48 (четиридесет и осем) месеца;

- За антикорозионно покритие и хидроизолация на превозното средство – не по-малко от 60 (шестдесет) месеца;

- за допълнителното оборудване – не по-малко от 48 (четиридесет и осем) месеца.

Гаранционният срок трябва да обхваща всички материални дефекти на компоненти за превозното средство и силовото предаване, необходими за поддръжка по нормалното му износване. Ако дадена част прояви дефект в рамките на договорения гаранционен срок, същата следва да бъде подменена за сметка на изпълнителя в рамките на гарантираните максимални срокове при гаранционното обслужване по части и агрегати.

Гаранционният срок на допълнителното оборудване трябва да обхваща всички материални дефекти на компоненти на съответния артикул. Ако дадена част прояви дефект в рамките на договорения гаранционен срок, същата следва да бъде подменена за сметка на изпълнителя в рамките на гарантираните максимални срокове при гаранционното обслужване по части и агрегати.

За периода на гаранционно обслужване участниците следва да предложат пакет за пълно сервизно (гаранционно) обслужване на предлаганото превозно средство и допълнителното оборудване, който да включва схема на предвидените от производителя технически обслужвания, като смени на масло за двигател, филтри, спирачна течност, ангренажен комплект, трансмисионно масло, антифриз, спирачни накладки и дискове, съединител комплект, ремъци, ролки и други подобни, които биха настъпили при нормални условия на експлоатация, както и трудът за сервизните инспекции, които превозното средство и/или допълнителното оборудване трябва да премине в указаната от производителя периодичност през периода и пробега.

Ценовите предложения на участниците следва да включват всички разходи за плановата сервизна поддръжка през периода и пробега.

Сроковете за отстраняване на неизправности при гаранционното обслужване по части и агрегати, както следва:

- от 5 (пет) до 20 (двадесет) календарни дни за превозното средство;

- от 10 (десет) до 30 (тридесет) календарни дни за шаси, преден и заден мост;

- от 10 (десет) до 40 (четиридесет) календарни дни за двигател, съединител и скоростна кутия;

- от 5 (пет) до 14 (четиринадесет) календарни дни за допълнително оборудване.

В техническите си предложения участниците следва да предложат конкретни максимални срокове за отстраняване на неизправности при гаранционното обслужване по части и агрегати

Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяната на дефектирали части и устройства, са за сметка на изпълнителя.

Когато  периодът, необходим за отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяната на дефектирали части и устройства, надвишава изброените по-горе срокове, изпълнителят следва да осигури на Възложителя възможността за временно ползване на друго превозно средство или оборудване с еквивалентни характеристики.

Участниците следва да разполагат с оторизиран (от производителя или официален негов представител) сервизен център (оторизирани сервизни центрове) за гаранционното обслужване на превозното средство и допълнителното оборудване.

- Приемане на доставката

При приемане на доставката, изпълнителят следва да проведе приемателни тестове на превозното средство и допълнителното оборудване, съвместно с представител на Възложителя. В рамките на приемателните тестове следва да се провери съответствието на доставеното превозно средство и оборудването с техническите спецификации и техническото предложение.

Резултатите от приемателни тестове се вписват в приемо-предавателния протокол.

Избраният изпълнител следва да проведе обучение на представители на Възложителя за работа с доставените превозно средство и допълнително оборудване.

Забележка: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в част от нея, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи и еквивалент.