ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КАНДИДАТ: Общинска администрация Шабла

ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сградата на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и физкултурния салон

- Фасадно скеле

| Описание: Фасадно рамково скеле е сглобяемо скеле с горещо поцинковани стоманени рамки и стоманени пътеки. Намира широко приложение за извършване на зидарски, мазачески работи, реставрации, облицовки, бояджийски и ремонтни дейности, както и за монтажни работи на стоманени конструкции. Широката гама от принадлежности позволява заскеляването на сгради с разнообразни размери в план и височина. Допълнителните елементи, като къси рамки, тесни рамки, К-рамки, конзоли, премостващи ферми, позволяват да се преодолеят наклони на терена или да се прескочат еркерни издавания, козирки и т.н. При необхосимост от създаване на предпазен проходен тунел за преминаване на пешеходци в комплекта на скелето се предвиждат проходни рамки с широчина 1,50m. При наличие на препятствие по фасадата на сградата могат да се използват премостващи ферми с дължина 4,00m. , 5,00m. или 6,00m. |  |
| --- | --- |
| Технически данни |  |
| Размери L/H x B, m Тегло, kg Вертикална рамка 2.0×0.73 18.8 1.0×0.73 11.9 0.66×0.73 9.3 Проходна рамка 2.2×1.5 34.9 Нивелираща пета 0.6 3.6 Стоманена платформа 3.07×0.32 21.5 2.57×0.32 18.2 Платформа със стълба 3.07×0.61 29.0 Предпазен парапет 3.07 6.2 2.57 5.6 Диагонал 3.60 8.8 3.20 7.8 Бордова дъска 3.07×0.15 6.8 3.59×0.15 6.1 0.73×0.15 1.6 Парапетна рамка 1×0.73 13.3 Парапетна конзола 1×0.73 7.9 Напречен държач 3.07 12 2.57 10 * Показаната таблица включва елементи за стандартна окомплектовка. |  |
|  | Приложими стандарти: |
|  | Правила за здравословни и безопасни условия на труда |
|  | Инструкции за работа с обемни фасадни скелета |
|  | Всички приложими норми по ЗБУТ |

- Топлоизолация EPS 10 см., лепена на гребен и дюбелирана (6 дюбела/кв.м.)

| Описание: Топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен (EPS) за намаляване на енергийните разходи. Най-често използвания материал за фасадна топлоизолация. Спецификата на формуването (експандирането) на пяната води до образуването на множество малки затворени сферички, плътно подредени една до друга. Така образуваната отворена структура позволява частично преминаване на газове или пари през нея. Това е важно при фасадната топлоизолация и затова този материал е предпочитан. |  |
| --- | --- |
| Технически данни |  |
| Тип продукт: EPS Минимална обемна плътност: 18 kg/m³ Коефициент на топлопроводимост λD: 0,035 W/(mK) – дебелина 10 см. |  |
|  | Приложими стандарти: |

- Топлоизолация XPS 3 см., лепена на гребен и дюбелирана (6 дюбела/кв.м.)- обръщане около дограмата с ширина до 20см.

| Описание: Топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен (XPS) за намаляване на енергийните разходи от мазето до тавана. Решение, намиращо приложение в многобройни области. Те са особено подходящи за места, където екстремните натоварвания на натиск и влага поставят високи изисквания към топлоизолационния материал. Например: топлоизолация по периметъра, изолация на плосък покрив, изолация под фундаментна плоча, в мокри помещения и т.н. Устойчива на натиск топлоизолационна плоча от екструдиран полистирол с релефна повърхност |  |
| --- | --- |
| Технически данни |  |
| Тип продукт: XPS-R (релефна повърхност) Минимална обемна плътност: 30 kg/m³ Коефициент на топлопроводимост λD: 0,035 W/(mK) – дебелина 3 см. |  |
|  | Приложими стандарти: |

- Стъклофибърна армираща мрежа

| Описание: Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи. Стъклени нишки с изкуствено покpитие от SBR (стиpол-бутадиенов каучук) За аpмиpане на шпакловки. Основна съставна част при изграждане на армирани хастарни мазилки (армирани слоеве) при интегрираните топлоизолационни системи, както и при други хастарни мазилки. |  |
| --- | --- |
| Технически данни |  |
| Шиpочина на бpимките: около 4 х 4 mm Маса: ≥ 145 g/m2 Сила на скъсване: ≥ 2000 N/50 mm Сила на скъсване след стареене: ≥ 1000 N/50 mm Остатъчна якост на скъсване след стареене: ≥ 50% / ≥ 20 N/mm Разход: около 1,1 m2/m2 площ един топ е достатъчен за ок. 45 m2 |  |
|  | Приложими стандарти: |

- Шпакловка с циментово лепило

| Описание: Бяла еластична, реновираща смес специално за фасадни повърхности или за минерални мазилки. Намира приложение като свързващ мост, като шпакловка върху бетон или като завършваща мазилка с пердашена структура. За вътрешна и външна употреба, за ръчна и машинна преработка. Полага се на слой с дебелина от 3 до 5 мм. Подходяща за армиране по цялата площ. Бял цимент, пясъци, фибри и добавки |  |
| --- | --- |
| Технически данни: Класификация, съгласно стандарта: БДС EN 998-1 или еквивалентен Максимална зърнометрия: 1,0 mm Суха обемна плътност: около 1400 kg/m3 Якост на натиск (28 ден): около 4–5 N/mm2 Коефициент на топлопроводност λn: около 0,8 W/mК Число на дифузно съпротивление µ: около 25 Необходимо количество вода: около 5,5 l/чувал (= ок. 22%) Дебелина на слоя: 3–5 mm (на една ръка) Разход на материал: около 4,0 kg/m2 при 3 mm дебелина |  |
|  | Приложими стандарти: |
|  | БДС EN 998-1 или еквивалентен |

- Профил-пластмасов ъглоусилител с мрежа, двустранно

| Описание: Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли, 250 см. Бял, пластмасов профил, с прав пластмасов кант, за постигане на връзка, без опасност от пукнатини. За армиране на ъгли по фасадата, на отвори за врати и прозорци, балкони и други фасадни завършващи участъци. Профилът с широчина на ивицата мрежа 12,5 х 12,5 см е особено подходящ в областта на външните ръбове на сградите, при дебелина на топлоизолационните плочи над 80 мм; |  |
| --- | --- |
| Технически данни Широчина на раменете на профила: 24 х 24 mm Широчина на ивицата мрежа: 12,5 х 12,5 cm Дължина на профила: 250 cm Клас на горимост: B1, съгласно DIN 4102 или еквивалентен |  |
|  | Приложими стандарти: |

- Профил-пластмасов откапник с мрежа, двустранно

| Описание: Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли по фасадата. Бял, пластмасов профил, с прав водооткапващ кант и свързващи елементи за удължаване и за външни и вътрешни ъгли, за постигане на връзка, без опасност от пукнатини. За хоризонтално завършване на кутии за ролетни щори, за отвори на врати и прозорци, балкони, еркери и други хоризонтални фасадни завършващи участъци. |  |
| --- | --- |
| Технически данни Широчина на раменете на профила: 24 х 24 mm Водооткапващ елемент (ръб): 6 mm Широчина на ивицата мрежа: 2 х 12,5 cm Дължина на профила: 200 cm Клас на горимост: B1, съгласно DIN 4102 или еквивалентен |  |
|  | Приложими стандарти: |

- Полимерна структурна мазилка; два цвята; за приложение в климатични условия с повишена влажност и агресивни условия

| Описание: Самопочистваща се и с ниска склонност към замърсяване пастообразна тънкослойна мазилка за външно приложение. Фотокат-технология осигурява с помощта на светлината най-висока степен на защита от задържане на мръсотия по повърхността. Мазилката е минерална и силно паропропусклива. Минерални свързващи вещества, минерални пълнители, силикати, микрофибри, фотокатализатор, неорганични цветни и бели пигменти, минерални добавки и вода. Минерална, устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, с минимална склонност към замърсяване, с активен самопочистващ ефект, с висока степен на паропропускливост, негорима. Като защитно покритие и за постигане на естетическо оформяне на фасади върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки; върху бетон, при възстановяване на паметници на културата, при реновиране |  |
| --- | --- |
| Технически данни Зърнометрия: 1,5; 2,0; 3,0 mm Плътност: около 1,8 kg/dm3 Коефициент на топлопроводност λn: около 0,70 W/mК Число на дифузно съпротивление µ: около 25–40 Паро SD-стойност: 0,05–0,08 m (при 2 mm дебелина на слоя) Коефициент на водопоглъщане w: ≤ 0,3 kg/m².h0,5 |  |
|  | Приложими стандарти: |

- Водосточна тръба Ф120 от стоманена, прахово боядисана ламарина 0.80мм, укрепена на скоби

| Описание: Водосточна тръба |  |
| --- | --- |
| Технически данни |  |
|  | Приложими стандарти: |

Изготвил: Aрх. Николай Христов